MCA-2428

电机驱动器

| 产品简介 WIKA电机驱动器MCA系列产品是针对低压平台电动低速车研发的一款高性能驱动控制器，结构紧凑，提供优异的性能和非常灵活的设置特性。通过先进的控制软件为各类交流电机提供平稳的电流驱动。可编程逻辑的优化算法，保证了控制器对电磁制动和液力系统控制的灵活性和高效率功率输出。 | 产品特性 •支持交流异步电机 •适用于24V的电池系统，电流可达280A（2min） •实时监控电机输出转矩和电机电流 •内置陡坡缓降，自动防溜，转弯限幅等安全功能 •定制隔离CAN总线端口，可以兼容多种仪表和第三方CAN总线设备 •可靠的硬件设计，安全失效功率器件保护，电池电极反接保护，驱动控制器欠压、过压、过流、过温及过载保护 订货代码 电机驱动器，MCA-2428-AI |
| --- | --- |

技术规格

| 产品系列 | MCA-2428-AI |
| --- | --- |
| 额定电压 | 24V DC |
| 工作电压范围 | 15V~30V DC |
| 额定持续电流 | 70A |
| 输出电流（60s） | 280A |
| 输出电流（60 min） | 84A |
| 电机控制方式 | 闭环适量，VF模式 |
| 启动电压 | 12VDC |
| 控制器最大输出频率 | 200Hz |
| PWM频率 | 8KHz |
| 通讯方式 | 高速CAN通讯 |
| 超温保护 | 75℃预报警，95℃切断 |
| 防护等级 | IP65 |
| 冷却方式 | 自然冷却 |
| 尺寸规格（mm） | 155mm×120mm×66mm |

产品尺寸

接口定义

| 端子名称 | 功能说明 |
| --- | --- |
| B+ | 控制器正母线输入，连接电池正端 |
| B- | 控制器负母线输入，连接电池负端 |
| U | 电机U相输出 |
| V | 电机V相输出 |
| W | 电机W相输出 |

35Pin控制接口定义

主回路接口定义

| 端口号 | 端子名称 | 端子定义 | 信号规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SWITCH1 | 数字输入 | 数字量输入，0/24V，高电平有效 |
| 2 | 预留 |  |  |
| 3 | KSI COIL RETURN | 主接触器输出+ | 0/24V，高电平有效，最大电流12A |
| 4 | DRIVER3 | 多路阀驱动输出 | 高功率输出，200HZ，2A |
| 5 | I/O GND | GND |  |
| 6 | SWITCH3 | 数字输入 | 数字量输入，0/24V，高电平有效 |
| 7 | SWITCH4/ENC1_C | 数字输入/增量编码器C相 |  |
| 8 | +12V | +12V 电源 | +12V 电源 |
| 9 | DRIVER4 | 多路阀驱动输出 | 高功率输出，200HZ，2A： |
| 10 | KSI | 钥匙启动输入信号 | 0/24V，高电平有效，最大电流1 |
| 11 | DRIVER2 | 多路阀驱动输出 | 高功率输出，200HZ，2A |
| 12 | DRIVER1 | 主接触器输出- | 高功率输出，200H2，2A |
| 13 | ENC B | 增量编码器 | 异步电机，传感器B信号 |
| 14 | ENC A | 增量编码器 | 异步电机，传感器A信号 |
| 15 | WIPER/AI1 | 油门信号/模拟输入 | 输入电压范围0-5V(输入阻抗4，9kQ）；模拟量输入 |
| 16 | SWITCH5 | 数字输入 | 数字量输入，0/24V，高电平有效 |
| 17 | SWITCH7 | 数字输入 | 数字量输入，0/24V，高电平有效 |
| 18 | SWITCH6 | 数字输入 | 数字量输入：0/24V，高电平有效 |
| 19 | SWITCH8 | 数字输入 | 数字量输入，0/24V，高电平有效 |
| 20 | SWITCH16 | 数字输入 | 数字量输入，0/24V，高电平有效 |
| 21 | 预留 |  |  |
| 22 | MOTOR TEMP | 电机温度输入 | 模拟量输入 |
| 23 | DRIVER5 | 多路阀驱动输出 | 高功率输出，200HZ，2A |
| 24 | DRIVER6 | 多路阀驱动输出 | 高功率输出，200HZ，2A |
| 25 | +5V | 编码器+5V 电源 |  |
| 26 | DRIVER7 | 多路阀驱动输出 | 高功率输出，200HZ，2A |
| 27 | CAN-L | CAN L | 隔离 CAN，125k |
| 28 | CAN-H | CAN H<125k) | 隔离 CAN，125k |
| 29 | 预留 |  |  |
| 30 | AI2 | 模拟输入 | 输入电压范围 0-5V （输入阻抗4.9kQ）；模拟量输入 |
| 31 | 预留 |  |  |
| 32 | 预留 |  |  |
| 33 | PC-CAN-L | 上位机调试 CAN | 非隔离 CAN， 1000K |
| 34 | PC-CAN-L | 上位机调试 CAN | 非隔离 CAN，1000K |
| 35 | 预留 |  |  |