MCA-4835/MCA-4845

电机驱动器

| 产品简介 WIKA电机驱动器MCA系列产品是针对低压平台电动低速车研发的一款高性能驱动控制器，结构紧凑，提供优异的性能和非常灵活的设置特性。通过先进的控制软件为各类交流电机提供平稳的电流驱动。可编程逻辑的优化算法，保证了控制器对行走系统、电磁制动和液力系统控制的灵活性和高效率功率输出。 | 产品特性 •支持交流异步电机 •适用于48V的电池系统，电流可达450A（2 min） •实时监控电机输出转矩和电机电流 •内置抱闸启停，自动防溜，转弯差速等安全功能 •定制化的CAN总线技术，可以兼容多种仪表和第三方CAN总线设备 •可靠的硬件设计，安全失效功率器件保护，电池电极反接保护，驱动控制器欠压、过压、过流、过温及过载保护 订货代码 电机驱动器，MCA4835-X – 350A 电机驱动器，MCA4845-X – 450A |
| --- | --- |

技术规格

| 产品系列 | MCA-4835 | MCA-4845 |
| --- | --- | --- |
| 额定电压 | 48V DC |  |
| 工作电压范围 | 33V~60V |  |
| 输出电流（2min） | 175A | 150A |
| 输出电流（60 min） | 350A | 450A |
| 电机控制方式 | 闭环适量，IF模式，VF模式, |  |
| 启动电压 | 28.8VDC |  |
| 控制器最大输出频率 | 300Hz |  |
| PWM频率 | 16KHz |  |
| 通讯方式 | 高速CAN通讯 |  |
| 超温保护 | 75℃预报警，95℃切断 |  |
| 效率 | ≥94% |  |
| 防护等级 | IP65 |  |
| 冷却方式 | 自然冷却 |  |
| 工作温度 | -30℃~50℃（超过需降频使用） |  |
| 尺寸规格 | 180mm×140mm×73.5mm |  |

产品尺寸

接口定义

| 端子名称 | 功能说明 |
| --- | --- |
| B+ | 控制器正母线输入，连接电池正端 |
| B- | 控制器负母线输入，连接电池负端 |
| U | 电机U相输出 |
| V | 电机V相输出 |
| W | 电机W相输出 |

35Pin控制接口定义

主回路接口定义

| 端口号 | 端子名称 | 端子定义 | 信号规格 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KSI | 钥匙开关输入 | 0/48Vor80V,高电平有效，最大电流IA | 为控制器和驱动线圈提供逻辑电源 |
| 2 | PROP DRIVER | 比例阀驱动+： | 高功率输出,18kHZ,2A | 电流控制类型的线圈，用于比例阀驱动 |
| 3 | DRIVER4 | 多路阀驱动4+: | 高功率输出,200HZ,2A | 一般驱动，较低频率的脉宽调制功能 |
| 4 | DRIVER3 | 多路阀驱动3+: | 高功率输出,200HZ.2A | 一般驱动，较低频率的脉宽调制功能，用于泵接触器 |
| 5 | DRIVER2 | 多路阀驱动2+: | 高功率输出,200HZ,3A | 一般驱动，较低频率的脉宽调制功能和略高的电流范围，用于电磁制动器 |
| 6 | DRIVERI | 主接触器： | 高功率输出,200HZ.2A | 较低频率的脉宽调制功能，用于主接触器 |
| 7 | GND | 接地： | 接地 | 模拟信号和+12V、+5V电源的参考地 |
| 8 | SW2/ANA2 | 电机温度输入： | 数字量输入：0/48Vor80V高电平有效： 模拟量输入：提供3.6mA的恒流输出 | 用于一般的开关输入2或者一般的模拟量输入 通常作为电机温度模拟量输入。 |
| 9 | SW3 | 制动开关： | 数字量输入,0/48Vor80V,高电平有效 | 一般的开关输入3，通常用于制动开关 |
| 10 | SW4 | 手刹开关： | 数字量输入，0/48Vor80V，高电平有效 | 一般的开关输入4 |
| 11 | SW5 | 座椅A开关： | 数字量输入,0/48Vor80V,高电平有效 | 一般的开关输入5 |
| 12 | SW6 | 座椅B开关： | 数字量输入.0/48Vor80V.高电平有效 | 一般的开关输入6 |
| 13 | COIL RETURN | 接触器驱动-： | 0/48Vor80V.高电平有效，最大电流12A | 所有接触器线圈的返回端 |
| 14 | SW16 | 削速开关： | 数字量输入,0/48Vor80V,高电平有效 |  |
| 15 | THR_HI | 油门电源+： | 允许最大电流100mA | 对外提供+5V电源 |
| 16 | THR WIPER | 油门信号： | 输入电压范围0-5V（输入阻抗4.9kQ) | 接受模拟电压量单端输入 |
| 17 | BRK WIPER | 刹车信号： | 输入电压范围0-5V（输入阻抗4.9kQ) | 接受模拟电压量单端输入 |
| 18 | POT-LOW | 油门地： |  |  |
| 19 | 异步电机：OUT7 同步电机：COS+ | 异步电机：数字量输出： 同步电机：旋变反馈COS+； |  | 数字量输出 旋变反馈cos+输入 |
| 20 | 异步电机：OUT6 同步电机：SIN+ | 异步电机：数字量输出 同步电机：旋变反馈SIN+; |  | 数字量输出 旋变反馈sin+输入 |
| 21 | CAN H | 通信CAN H: |  | 仪表通信CAN H |
| 22 | SW7 | 前进开关： | 数字量输入，0/48Vor80V.高电平有效 | 一般的开关输入7 |
| 23 | CAN H | CANH (125k) | 通信CAN |  |
| 24 | SWI | 加速器开关信号： | 数字量输入，0/48Vor80V,高电平有效 | 一般的开关输入1 |
| 25 | +12V | 12V键盘电源 | 允许最大电流100mA | 对外提供+12V电源 |
| 26 | ENC+5V | 编码器5V供电： | 允许最大电流100mA |  |
| 27 | BRK-high | 刹车电源： | 允许最大电流100mA | 对外提供+5V电源 |
| 28 | 485- | RS485-: | 标准RS485通讯接口， 使用双纹线或屏蔽线 | 485差分信号负端（参考GND) |
| 29 | 485+ | RS485+; |  | 485差分信号正端（参考GND） |
| 30 | 0-10V-out | 0-10V输出： |  | 0-10V直流可调输出 |
| 31 | 异步电机：A 同步电机：COS- | 异步电机：传感器A信号 同步电机：旋变反馈COS- |  | 异步电机：正交编码器A相输入 同步电机：旋变反馈cos-输入 |
| 32 | 异步电机：VA 同步电机：SIN- | 开步电机：传感器B信号： 同步电机：旋变反馈SIN-; |  | 异步电机：正交编码器B相输入 同步电机：旋变反馈sin-输入 |
| 33 | SW8 | 后退开关： | 数字量输入，0/48Vor80V,高电平有效 | 一般的开关输入8，通常用于倒退开关 |
| 34 | CAN_T_L | CAN L匹配电阻： |  |  |
| 35 | CAN L | CAN L(IM): |  |  |