MCD/T-2420/2428

电机驱动器

| 产品简介 WIKA电机驱动器MCD/T系列产品是针对低压平台电动低速车研发的一款控制器，该系列控制器将多个独立的控制器集成到一个结构紧凑坚固的单元中，提供优异的性能。通过先进的控制软件为各类电机提供平稳的电流驱动。可编程逻辑的优化算法，保证了控制器对行走系统、电磁制动和液力系统控制的灵活性和高效率功率输出。 | 产品特性 •适用于24V的电池系统，牵引输出电流可达240A（2 min） •实时监控电机输出转矩和电机电流 •内置抱闸启停，自动防溜，转弯差速等安全功能 •定制化的CAN总线技术，可以兼容多种仪表和第三方CAN总线设备 •可靠的硬件设计，安全失效功率器件保护，电池电极反接保护，驱动控制器欠压、过压、过流、过温及过载保护 订货代码 电机驱动器，MCD-2420-AI – 200A×2 电机驱动器，MCD-2428-AI – 240A×2 电机驱动器，MCT-2420-AI – 200A×2+280A×1 电机驱动器，MCT-2428-AI – 240A×2+280A×1 |
| --- | --- |

技术规格

| 产品系列 | MCD-2420-AI | MCT-2428-AI | MCD-2424-AI | MCT-2428-AI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定输入电压 | 24~28V DC |  |  |  |
| 工作电压范围 | 12~30V DC |  |  |  |
| 牵引输出电流（2min） | 2×200A |  | 2×240A |  |
| 牵引输出电流（60 min） | 2×80A |  |  |  |
| 直流泵输出电流（max） | - | 280A | - | 280A |
| 控制器最大输出频率 | 599Hz |  |  |  |
| PWM频率 | 8kHz |  |  |  |
| 通讯方式 | CAN2.0B |  |  |  |
| 超温保护 | 85℃预报警，95℃切断 |  |  |  |
| 工作温度 | -40℃~＋50℃ |  |  |  |
| 防护等级 | IP65 |  |  |  |
| 冷却方式 | 自然冷却 |  |  |  |
| EMC | EN12895:2015 |  |  |  |
| 尺寸规格 | 206mm×150mm×69.3mm |  |  |  |

产品尺寸

接口定义

| 端子名称 | 功能说明 |
| --- | --- |
| B+ | 电池正极对控制器接线 |
| B- | 电池负极对控制器接线 |
| U1 | 牵引左侧U相输出 |
| V1 | 牵引左侧V相输出 |
| W1 | 牵引左侧W相输出 |
| U2 | 牵引右侧U相输出 |
| V2 | 牵引右侧V相输出 |
| W2 | 牵引右侧W相输出 |
| PUMP | 直流油泵负极 |

主回路接口定义

35Pin控制接口定义

| 端口号 | 端子名称 | 端子定义 | 信号规格 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | KSI | 钥匙开关输入 | 0/24V，高电平有效，最大电流1A | 为驱动器提供逻辑电源； |
| 02 | DRIVER1 (M1） | 比例阀驱动 | 低电平输出，18kHz,2A | 用于比例阀驱动 内部下拉控制，电源由A13提供： |
| 03 | DRIVER4 (M2） | 多路阀驱动（-） | 低电平输出，200Hz,2A | 用于电机启停控制，内部下拉控制，电源由A13提供， |
| 04 | DRIVER3 (M1） | 多路阀驱动（-） | 低电平输出，200Hz,2A | 用于左电机制动驱动，内部下拉控制，电源由A13 提供： |
| 05 | DRIVER2 (M2） | 多器阆驱动 | 低电平输出，200Hz,2A | 用于右电机制动驱动，内部下拉控制，电源由A13 提供： |
| 06 | DRTVER5 (M1） | 多路阀驱动（-） | 低电平输出，200Hz,2A | 用于外部接触器驱动，内部下拉控制，电源由A13提供： |
| 07 | GND | 接地端 | 接地端子 | 模拟信号和电源的地 |
| 08 | TEMP(M1) | 电机温度输入 | 数字量输入： 0/24V，高电平有效. 模拟量输入：提供 0.3mA的恒流输出 | 左电机温度传感器输入： |
| 09 | INPUT5 | 开关输入5 | 数字量输入：0/24V，高电平有效 | 数字输入口，高电平有效； 正极电源通常连接钮匙开关输出端口，与A1并联： |
| 10 | EncA(M2) | 编码器SIN+信号 | 1.5V~3.1V脉冲信号 数字量输入：用作三霍尔输入 | 右编码器信号 SIN 右三霍尔输入A |
| 11 | EncB(M2) | 编码器COS+信号 | 1.5V3.1V脉冲信号 数字量输入：用作三霍尔输入 | 右编码器信号 COS. 右三霍尔输入B |
| 12 | EncC (M2） | 编码器输入信号 | 数字量输入：用作三霍尔输入 | 右三霍尔输入C |
| 13 | COIL SUPPLY | 驱动电源端口 | 输出电压24V，输出电流10A | 驱动控制信号电源正极： |
| 14 | INPUT13 | 开关输入13 | 数字量输入， 0/24V，高电平有效 | 数字输入口，高电平有效 正极电源通常连接钥匙开关输出端口，与A1并联 |
| 15 | INPUT6 | 开关输入6 | 数字量输入：0/24V，高电平有效 | 数字输入口，高电平有效 正极电源通常连接钥匙开关输出端口，与A1 并联 |
| 16 | INPUT] | 开关输入1 | 数字量输入：0/24V，高电平有效 | 数字输入口，高电平有效 正极电源通常连接钥匙开关输出端口，与A1 并联 |
| 17 | INPUT15 | 开关输入15 | 数字量输入：0/24V，高电平有效 | 数字输入口，高电平有效 正极电源通常连接钥匙开关输出端口，与A1 并联 |
| 18 | GND | 对外电源端口地 | 电流 200mA | 对外电源地，正电源由A25括供： |
| 19 | DRIVER6 (M1) | 多路阀驱动（-） | 低电平输出，200Hz,2A | 预留，内部下拉控制，电源由A13 提供 |
| 20 | DRIVER7(M2） | 多路阀驱动（-） | 低电平输出，200Hz,2A | 预留，内部下拉控制，电源由A13 提供 |
| 21 | TEMP(M2) | 电机温度输入 | 数字量输入： 0/24V，高电平有效. 模拟量输入：提供 0.3mA的恒流输出 | 右电机温度传感器输入； |
| 22 | INPUT7 | 开关输入 7 | 数字量输入：0/24V，高电平有效 | 数字输入口，高电平有效 正极电源通常连接钥匙开关输出端口，与A1 并联 |
| 23 | CAN H | 电控车载 CAN H | CAN H信号 | CAN总线高电平 |
| 24 | INPUT9 | 开关输入9 | 数字量输入：0/24V，高电平有效 | 数字输入口，高电平有效 正极电源通常连接钥匙开关输出端口，与A1 并联 |
| 25 | INPUT14 +12V | 对外电源端口地 | 输出电压12V，输出电流最大200mA | 对外电源正极，地由A18提供；输出能力200mA |
| 26 | +5V | 编码器电源+ | 电压： +5V，电流 200mA | 编码器（+5V) |
| 27 | INPUT18 | 开关输入18 | 数字量输入：0/24V，高电平有效 | 数字输入口，高电平有效 正极电源通常连接钥匙开关输出端口，与A1 并联 |
| 28 | INPUT8 | 开关输入8 | 数字量输入：0/24V，高电平有效 | 数字输入口，高电平有效 正极电源通常连接钥匙开关输出端口，与A1 并联 |
| 29 | INPUT10 | 开关输入10 | 数字量输入：0/24V，高电平有效 | 数字输入口，高电平有效 正极电源通常连接钥匙开关输出端口，与A1 并联 |
| 30 | DRIVER6 (N2） | 多路阀驱动（-） | 低电平输出，200Hz,2A | 预留，内部下拉控制，电源由A13提供： |
| 31 | EncA(M1) | 编码器SIN+信号 | 1.5V~3.1V脉冲信号 数字量输入：用作三霍尔输入 | 左编码器信号 SIN: 左三霍尔输入A |
| 32 | EncB(M1) | 编码器COS+信号 | 1.5V~3.1V脉冲信号 数字量输入：用作三霍尔输入 | 左编码器信号 COS: 左三霍尔输入B |
| 33 | EncC(M1) | 编码器输入信号 | 数字量输入：用作三霍尔输入 | 左三霍尔输 C |
| 34 | INPUT12 | 开关输入12 | 数字量输入：0/24V，高电平有效 | 数字输入口，高电平有效 正极电源通常连接钥匙开关输出端口，与A1 并联 |
| 35 | CAN L | 电控车载 CAN L | CAN L信号 | CAN总线低电平 |