# AMC-3817-PM

多合一电机控制器

| 产品简介 AMC-3817系列多合一电机控制器，专为插电式工程机械车辆设计，集成ACDC、DCDC电源模块及MCU控制模块，为车辆插电作业提供一整套集成方案。该设备额定功率最高可达90kw，提供最高95%的转换效率，适用于中小型汽车起重机，泵车，挖掘机等设备，为终端用户大幅节约油费，绿色环保。 | 产品特性 - 集成一体化设计，优化安装空间 - 集成高压连接器，有利于整车线束布置 - 集成电抗器，提升功率因数及转换效率 - 集成绝缘检测模块，提升整车安全系数 - 提升动作性能，过载能力强 订货代码 - 电机控制器，AMC-3817-PM |
| --- | --- |

技术规格

| 产品系列 | AMC-3817系列 |
| --- | --- |
| 输入额定电压值Vin | 380~465 AC（三相） |
| 额定功率 | 60KW |
| 峰值功率 | 90KW |
| 输出额定电流 | 170A |
| 峰值输出电流 | 210A |
| 系统低压电源 | 9-36V DC |
| 低压功耗 | ≤30W |
| 输出电压 | 380Vac |
| 输出频率 | 0~800Hz |
| 适用电机 | 永磁同步/异步电机 |
| 负载类型 | 泵类 |
| 输出电压上升时间 | 10%~90% Vo电压：≤300ms |
| 控制方式 | 闭环矢量控制 |
| 通讯方式 | CAN2.0B |
| 效率 | ≥96% |
| 速度控制精度 | 500rpm以下：±2%，500rpm以上：±1% |
| 转速响应时间 | ≤100ms |
| 关键保护 | 输出短路、输出过流保护、输出缺相保护、输入缺相保护、控制器温度保护、电机温度保护等 |
| DCDC额定功率 | 3 KW |
| DCDC输出电流 | 额定110A，峰值130A |
| 工作环境温度 | - 40℃~85℃（55~85℃线性降额） |
| 运行相对湿度 | 5%~95% |
| 冷却 | 水冷 |
| 防护等级 | IP67 |

安装尺寸

电气连接

| 序号 | 接插件名称 | 插座型号（控制器端） | 插头型号（对插） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相输入 | HPC00X-200-10M8 | HPC18X-200-35（直头） HPC28X-200-35（弯头） | 林一 |
| 2 | 三相输出 | M3216BR-EMC-S | 35 mm²屏蔽线压OT35-8 端子 | 倍士得 |
| 3 | DC/DC输出 | DC+ ACTB135-BK DC- M8 螺柱 | 35 mm²屏蔽线压OT35-8 端子 | 永贵 |
| 4 | 低压信号输出 | C-GVT03-RAOl3-23-L02 | GEOI-P008-23NNB-YOI或 TE-776164-1 | 国威通 |

- 三相输入端

| 针脚 | 针脚定义 |
| --- | --- |
| PIN A | R |
| PIN B | S |
| PIN C | T |

- 三相输出端

| 针脚 | 针脚定义 |
| --- | --- |
| PIN A | U |
| PIN B | V |
| PIN C | W |

- DC/DC输出

| 针脚 | 针脚定义 |
| --- | --- |
| 端子1 | +24V |

- 低压信号端

| 针序号 | 信号名称 | 功能插述 |
| --- | --- | --- |
| X1:01 | 24V+ | 24V+常电 |
| X1:02 | 24V- | 24V-常电 |
| X1:03 | ON | ON 档 |
| X1:05 | 整车 CANL | 整车 CANL |
| X1:06 | N.C. | N.C. |
| X1:07 | N.C. | N.C. |
| X1:08 | N.C. | N.C. |
| X1:09 | N.C. | N.C. |
| X1:13 | 24V+ | 24V+常电 |
| X1:14 | 24V- | 24V-常电 |
| X1:16 | 整车 CANH | 整车 CANH |
| X1:17 | N.C. | N.C. |
| X1:20 | N.C. | N.C. |
| X1:21 | 整车 CANL 终端电阻选配 | 整车--CAN 终端电阻选配 |
| X1:22 | N.C. | N.C. |
| X1:24 | PT1+ | 电机 1 温度正 |
| X1:25 | PT1- | 电机 1 温度负 |
| X1:26 | REF1+ | 电机 1 励磁正 |
| X1:27 | REF1- | 电机 1 励磁负 |
| X1:28 | SIN1+ | 电机 1 正弦正 |
| X1:29 | SIN1- | 电机 1 正弦负 |
| X1:30 | CS1+ | 电机 1 余弦正 |
| X1:31 | COS1- | 电机 1 余弦负 |
| X1:32 | GND | CAN 屏蔽地 |
| X1:33 | N.C. | N.C. |
| X1:34 | N.C. | N.C. |
| X1:35 | N.C. | N.C. |

产品型号说明

AMC– 3817 – PM – XXXX

| 产品系列 AMC (Motor Controller Assembly) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入电压 38：380V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定输出电流 17：170A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电机类型 AI：AC INDUCTION PM：PMCA(Permanent Magnet AC) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硬件定制 00~99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软件定制 A0~Z9 |  |  |  |  |  |  |  |  |